Opis / karakteristike vozila za povremeni najam

Ad 1. Općenito šasija-podvozje:

- Vozilo godine proizvodnje, ne starije od 2019.

- Maksimalni broj kilometara: 100.000 km,

- Maksimalni broj radnih sati: 8.000 h.

- za sakupljanje i odvoz svih frakcija otpada i bio otpada,

- ukupna dopuštena masa vozila max: 26 tona,

- korisna nosivost min. 5.000 kg,

- dimenzije dxšxv: 9900x2550x4000 mm (maksimalne mjere),

- konfiguracija pogona 6x2-4 ili 4x2

- dvije ili tri osovine,

- kabina s centralnim zaključavanjem (minimalno 1+2 sjedala),

- motor dizel min: 200 kW, EURO 6d,

- automatizirani ili automatski mjenjač s minimalno 8 brzina + hod u nazad,

- disk kočnice na svim osovinama,

- kočnice opremljene sistemima ABS, ASR, ESP,

- retrovizori grijani i elektro podesivi,

- klima uređaj,

- digitalni tahograf.

Ad 2. Nadogradnja za sabijanje otpada

Na pomoćnoj šasiji treba biti tovarni prostor volumena (bez volumena utovarnog korita): od minimalno 14 do maksimalno 22 m3  sljedećih tehničkih karakteristika:

- tehnologija sabijanja otpada putem potisne ploče i kontraploče,

- potisna kontraploča izbacuje otpad,

- utovar i istovar otpada sa zadnje strane vozila,

- utovar u korito u sklopu zadnjih vrata spremnika za kompaktiranje otpada,

- hidraulički pokretan lijevak (okretna korpa) koja se spušta s krova nadogradnje prilikom upotrebe krana za pražnjenje podzemnih spremnika, čime se povećava volumen utovarnog korita na 5 m3 ili fiksan lijevak,

- otvaranje vrata spremnika za otpad prema gore pomoću dva hidraulična cilindra,

- kada je korpa za istovar putem krana u gornjem položaju, moguće je koristiti hidraulični podizač norme EN 840-1/2/3,

- hidraulični podizač za pražnjenje posuda za otpad 80/120/240/360 litara,

- mogućnost pražnjenja kontejnera na 4 kotača od 1100 litara sa zaobljenim poklopcem (standard u gradu Zagrebu EN 840),

- pražnjenje kontejnera od 1100 litara pomoću dvije poluge s bočnim prihvatom svornjaka i osiguranjem protiv ispadanja svornjaka iz ležišta poluge,

- mogućnost istovremenog utovara dvije posude za otpad od 80/120/240/360 litara,

- vodonepropusni tovarni prostor zbog tekućeg dijela bio otpada,

- dodatna brtva na spoju vrata i tovarnog prostora,

- stop prekidači za automatsko isključivanje hidraulike u slučaju opasnosti sa zvučnim i svjetlosnim signalom u kabini vozača,

- Vodootporna kamera za pregled straga,

- Mogućnost snimanja noću,

- Prikaz slike preko upravljačkog ekrana nadogradnje - u boji.

Ad 3. Kran za pražnjenje podzemnih spremnika

- na krovu ili stražnjem dijelu nadogradnje montirana hidraulična dizalica podizne snage minimalno 3,5 t/m,

- hidraulična dizalica s uređajem za pražnjenje podzemnih kontejnera od 1000 do 5000 litara (sustav dvostruke kuke ili na podizač sa svornjacima),

- minimalni dohvat dizalice 4 metra,

- podizna moć na 4 metra minimalno 1 tonu,

- minimalna rotacija dizalice 180°,

- sigurnosni ventil za zadržavanje tereta,

- hidraulično osiguranje protiv preopterećenja,

- hidraulični stabilizatori na vozilu za dodatnu stabilnost prilikom rada s kranom,

- glavna kuka s hidrauličnim rotatorom nosivosti minimalno 2 tone,

- radio upravljanje dizalicom.

Ad 4. Održavanje i ostali uvjeti

- Osigurano održavanje za vrijeme najma za kompletno vozilo,

- Obavezno navesti najkraći rok isporuke vozila.