Tehnički opis

STUPIĆI ELASTIĆNI ZA SPRJEČAVANJE PROLAZA VOZILA

| Vrsta proizvoda | ELASTIČNI STUPIĆI – SIVI – stavka 1. |
| --- | --- |
| Veličina | H – 800 mm iznad podloge, Φ 80 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, razdvajanje biciklističkog i automobilskog prometa, na parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Poliuretan, otpornost na visoke i niske temperature te otpornost na kiseline i soli, tekstura gruba, minimalno dva reda bijelih retroreflektirajućih traka min. klase 2 bijele boje, boja stupića siva, sve prema normi HRN EN 12899-3:2008 ili jednakovrijedno |
| Ugradnja | Montiranje navojem na metalno sidrište koje se u podlogu usađuje i čvrsto fiksira ljepljenjem |
| Označavanje | Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |
| Vrsta proizvoda | ELASTIČNI STUPIĆI – NARANČASTA – stavka 2. |
| Veličina | H – 800 mm iznad podloge, Φ 80 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, razdvajanje biciklističkog i automobilskog prometa, na parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Poliuretan, otpornost na visoke i niske temperature te otpornost na kiseline i soli, tekstura gruba, minimalno dva reda bijelih retroreflektirajućih traka min. klase 2 bijele boje, boja stupića naranđasta, sve prema normi HRN EN 12899-3:2008 ili jednakovrijedno |
| Ugradnja | Montiranje navojem na metalno sidrište koje se u podlogu usađuje i čvrsto fiksira ljepljenjem |
| Označavanje | Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |