Tehnički opis

STUPIĆI METALNI ZA SPRJEČAVANJE PROLAZA VOZILA

| Vrsta proizvoda | STUPIĆ FIKSNI – stavka 1. |
| --- | --- |
| Visina | H – 650 mm iznad podloge, ukupno 850-900 mm Šesterokutnog poprečnog presjeka (izgled prema skici 1) |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, zelenim površinama (parkovima), parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Stupovi su od slitine aluminija (AlSiCu), koja je dobrih mehaničkih svojstava, visoke kemijske postojanosti i male specifične težine. Zbog jednostavnog i jeftinog održavanja aluminij kao materijal za izradu stupova ove namjene trendovski je zastupljen u cijelom svijetu. |
| Površinska zaštita | Stupovi toplo cinčaju ili boje termostabilnim antikorozivnim premazom za metalne površine izrađenim na osnovi temperaturno i vremenski postojanoe sintetske smole, aluminijskih pigmenata i organskih otapala. Brzosušiva, termostabilna, antikorozivna, aluminijska boja za zaštitu metalnih površina izloženih povišenoj temperaturi, utjecaju atmosferilija i solima. |
| Pozicija u nizu | Stupovi bez uha za lanac postavljaju se na pješačke prijelaze, sprječavaju samo prolazak automobila. |
| Jezgra stupa | Jezgra stupa izrađena je od čeličnih cijevi promjera min 75x3x500 mm i min 45x3x400 mm međusobno zavarenih. |
| Ugradnja | Svaki stup ima usadnu čeličnu cijev dužine min 200 mm koja se ubetonira u betonsku kocku temelja, ili rupu fi 110 mm izbušenu na postojećoj podlozi asfalta, betona ili sl. |
| Označavanje | Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |
| Vrsta proizvoda | STUPIĆ S MEHANIZMOM ZA VAĐENJE – stavka 2. |
| Visina | H – 650 mm iznad podloge, ukupno 850-900 mm Šesterokutnog poprečnog presjeka (izgled prema skici 1) |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda na pješačkim stazama, zelenim površinama (parkovima), parkiralištima i sl. Svojim nizom upozoravaju i usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Stupovi su od slitine aluminija (AlSiCu), koja je dobrih mehaničkih svojstava, visoke kemijske postojanosti i male specifične težine. Zbog jednostavnog i jeftinog održavanja aluminij kao materijal za izradu stupova ove namjene trendovski je zastupljen u cijelom svijetu. |
| Površinska zaštita | Stupovi toplo cinčaju ili boje termostabilnim antikorozivnim premazom za metalne površine izrađenim na osnovi temperaturno i vremenski postojanoe sintetske smole, aluminijskih pigmenata i organskih otapala. Brzosušiva, termostabilna, antikorozivna, aluminijska boja za zaštitu metalnih površina izloženih povišenoj temperaturi, utjecaju atmosferilija i solima. |
| Pozicija u nizu | Stupovi bez uha za lanac postavljaju se na pješačke prijelaze, sprječavaju samo prolazak automobila. |
| Stup za vađenje | Na kolne ulaze postavljaju se stupovi sa mehanizmom za vađenje, radi omogućavanja povremenog prolaza kroz ograđenu površinu. |
| Jezgra stupa | Jezgra stupa izrađena je od čeličnih cijevi promjera min 75x3x500 mm i min 45x3x400 mm međusobno zavarenih. |
| Ugradnja | Svaki stup ima usadnu čeličnu cijev dužine min 200 mm koja se ubetonira u betonsku kocku temelja, ili rupu fi 110 mm izbušenu na postojećoj podlozi asfalta, betona ili sl. |
| Označavanje | Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |
| Vrsta proizvoda | STUP ZA PJEŠAČKU OGRADU - stavka 3. |
| Visina | H – 1000 mm iznad podloge, ukupno min 1250 mm Šesterokutnog poprečnog presjeka (izgled prema skici 2) |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda na autobusnim i tramvajskim stanicama, pješačkim stazama, zelenim površinama (parkovima), parkiralištima i sl. Svojim nizom usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Stupovi su od slitine aluminija (AlSiCu), koja je dobrih mehaničkih svojstava, visoke kemijske postojanosti i male specifične težine. Zbog jednostavnog i jeftinog održavanja aluminij kao materijal za izradu stupova ove namjene trendovski je zastupljen u cijelom svijetu. |
| Površinska zaštita | Stupovi toplo cinčaju ili boje termostabilnim antikorozivnim premazom za metalne površine izrađenim na osnovi temperaturno i vremenski postojane sintetske smole, aluminijskih pigmenata i organskih otapala. Brzosušiva, termostabilna, antikorozivna, aluminijska boja za zaštitu metalnih površina izloženih povišenoj temperaturi, utjecaju atmosferilija i solima. |
| Ugradnja | Svaki stup ima usadnu čeličnu cijev dužine min 250 mm koja se ubetonira u betonsku kocku temelja, ili rupu fi 110 mm izbušenu na postojećoj podlozi asfalta, betona ili sl. Stupovi imaju po tri trna s jedne ili obje bočne strane za spojne letve dimenzije 60x40 kojima su međusobno povezani, te kao cjelina sačinjavaju vrlo sigurnu ogradu |
| Jezgra stupa | Jezgra stupa izrađena je od čeličnih cijevi promjera min 75x3x500 mm i min 45x3x400 mm međusobno zavarenih. |
| Označavanje | Svaki stup mora imati, na vidljivom dijelu stupa, osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |
| Vrsta proizvoda | SPOJNA LETVA ZA STUP ZA OGRADE U PARKOVIMA - stavka 4. |
| Veličina | dužina 3000 mm, pravokutnog poprečnog presjeka širina 60 mm, debljina 40 mm |
| Primjena | Ugrađuje se kao element zaštitne ograde u kombinaciji sa stupom na autobusnim i tramvajskim stanicama, pješačkim stazama, zelenim površinama (parkovima), parkiralištima i sl. Svojim nizom usmjeravaju na harmoniju ograđenog prostora |
| Materijal | Izrađena je od čelične cijevi 60x40 mm, dužine 3000 mm ili po zahtjevu kupca. |
| Površinska zaštita | Letve su pocinčane ili se boje AKZ bojanjem (temeljna boja i završni lak) otpornom na atmosferske utjecaje, soli i kiseline. |
| Ugradnja | Letve se ugrađuju u aluminijske stupove koji imaju po tri trna sa obje bočne strane kojima su međusobno povezani, te kao cjelina sačinjavaju vrlo sigurnu ogradu |
| Vrsta proizvoda | VATROGASNI STUPIĆ – stavka 5. |
| Visina | H – od 190 mm iznad podloge, a ispod podloge ukupno min 200 mm Kružnog poprečnog presjeka, prsten Φ240 mm, stupić Φ 160 mm (izgled prema skici 3) |
| Primjena | Ugrađuje se kao zaštitna ograda za zelene površine (parkove, vrtove), parkirališta i pješačke staze i ostale površine gdje je dozvoljen prolaz samo vatrogasnim vozilima. |
| Materijal | Stupovi su od slitine aluminija (AlSiCu), koja je dobrih mehaničkih svojstava, visoke kemijske postojanosti i male specifične težine. Zbog jednostavnog i jeftinog održavanja aluminij kao materijal za izradu stupova ove namjene trendovski je zastupljen u cijelom svijetu. |
| Površinska zaštita | Stupovi toplo cinčaju ili boje termostabilnim antikorozivnim premazom za metalne površine izrađenim na osnovi temperaturno i vremenski postojanoe sintetske smole, aluminijskih pigmenata i organskih otapala. Brzosušiva, termostabilna, antikorozivna, aluminijska boja za zaštitu metalnih površina izloženih povišenoj temperaturi, utjecaju atmosferilija i solima. |
| Jezgra stupa | Jezgra stupa izrađena je od čelične cijevi promjera min 130x4x400 mm. |
| Ugradnja | Svaki stup ima usadnu čeličnu cijev dužine min 200 mm koja se ubetonira u betonsku kocku temelja, ili rupu fi 160 mm izbušenu na postojećoj podlozi asfalta, betona ili sl. |
| Označavanje | Svaki stup mora imati osobno obilježje Grada (grb ili sl.) te je po tome prepoznatljiv za Grad Zagreb. |